2025年蔡甸区重点排污

单位污染源监督性监测简报

2025年4-11月，武汉市蔡甸区生态环境监测站组织对擎天材料科技有限公司武汉分公司、武汉星光热镀锌有限责任公司等36家重点排污单位开展污染源监督性监测（噪声单项除外）。现将重点排污单位污染源监督性监测结果情况通报如下：

	2025年蔡甸区重点排污单位污染源监督性监测数据公开

	企业

名称
	监测

日期
	执行标准名称
	监测项目
	进口浓度（mg/L）
	出口浓度（mg/L）
	标准限值


	是否达标
	备注

	擎天材料科技有限公司武汉分公司
	2025.

04.30
	GB15618-2018《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》
	PH值
	——
	7.0
	——
	是
	厂区外北侧荒地

	
	
	
	砷
	——
	12.4
	30 mg/kg
	是
	

	
	
	
	汞
	——
	0.0450
	2.4mg/kg
	是
	

	
	
	
	镉
	——
	0.04
	0.3mg/kg
	是
	

	
	
	
	铅
	
	24.6
	120mg/kg
	是
	

	
	
	
	铜
	——
	37
	100mg/kg
	是
	

	
	
	
	铬
	——
	102
	200 mg/kg
	是
	

	
	
	
	锌
	——
	81
	250 mg/kg
	是
	

	
	
	
	镍
	——
	69
	100mg/kg
	是
	

	
	
	
	含水率
	——
	38.4
	——
	——
	

	
	
	
	PH值
	——
	6.9
	6.5<PH≤7.5
	是
	厂区外南侧荒地

	
	
	
	砷
	——
	15.0
	30 mg/kg
	是
	

	
	
	
	汞
	——
	0.0859
	2.4mg/kg
	是
	

	
	
	
	镉
	——
	0.13
	0.3mg/kg
	是
	

	
	
	
	铅
	——
	31.4
	120mg/kg
	是
	

	
	
	
	铜
	——
	47
	100mg/kg
	是
	

	
	
	
	铬
	——
	110
	200 mg/kg
	是
	

	
	
	
	锌
	——
	206
	250 mg/kg
	是
	

	
	
	
	镍
	——
	62
	100mg/kg
	是
	

	
	
	
	含水率
	——
	33.3
	——
	——
	

	
	
	《地下水质量标准》（GB 14848-2017）
	pH值
	——
	7.6
	6.5≤pH≤8.5
	是
	厂内监测井

	
	
	
	高锰酸盐指数

（耗氧量）
	——
	2.4
	≤3.0mg/L
	是
	

	
	
	
	溶解性总固体
	——
	742
	≤1000mg/L
	是
	

	
	
	
	总硬度（以CaCO3计）
	——
	414
	≤450mg/L
	是
	

	
	
	
	氨氮
	——
	0.414
	≤0.50mg/L
	是
	

	
	
	
	挥发酚
	——
	ND
	≤0.002mg/L
	是
	

	
	
	
	氰化物
	——
	ND
	≤0.05mg/L
	是
	

	
	
	
	六价铬
	——
	ND
	≤0.05mg/L
	是
	

	
	
	
	亚硝酸盐氮
	——
	ND
	≤1.00mg/L
	是
	

	
	
	
	硫化物
	——
	ND
	≤0.02mg/L
	是
	

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	——
	ND
	≤0.3mg/L
	是
	

	
	
	
	氟化物
	——
	0.58
	≤1.0mg/L
	是
	

	
	
	
	氯化物
	——
	26.3
	≤250mg/L
	是
	

	
	
	
	硝酸盐氮
	——
	8.78
	≤20.0mg/L
	是
	

	
	
	
	硫酸盐
	——
	138
	≤250mg/L
	是
	

	
	
	
	砷
	——
	ND
	≤0.01mg/L
	是
	

	
	
	
	汞
	——
	ND
	≤0.001mg/L
	是
	

	
	
	
	镉
	——
	ND
	≤0.005mg/L
	是
	

	
	
	
	铅
	——
	ND
	≤0.01mg/L
	是
	

	
	
	
	铜
	——
	0.008
	≤1.00mg/L
	是
	

	
	
	
	锌
	——
	ND
	≤1.00mg/L
	是
	

	
	
	
	铁
	——
	ND
	≤0.3mg/L
	是
	

	
	
	
	锰
	——
	ND
	≤0.10mg/L
	是
	

	
	
	
	铝
	——
	0.153
	≤0.20mg/L
	是
	

	
	
	
	钠
	——
	130
	≤200mg/L
	是
	

	
	
	
	总大肠菌群
	——
	未检出
	≤3.0MPN/100ml
	是
	

	
	
	
	菌落总数
	——
	36
	≤100CFU/mL
	是
	

	武汉星光热镀锌有限责任公司
	2025.

05.14
	GB15618-2018《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》
	PH值
	——
	7.0
	——
	是
	厂区外北侧荒地

	
	
	
	砷
	——
	10.2
	30 mg/kg
	是
	

	
	
	
	汞
	——
	0.162
	2.4mg/kg
	是
	

	
	
	
	镉
	——
	0.12
	0.3mg/kg
	是
	

	
	
	
	铅
	——
	20.2
	120mg/kg
	是
	

	
	
	
	铜
	——
	32
	100mg/kg
	是
	

	
	
	
	铬
	——
	73
	200 mg/kg
	是
	

	
	
	
	锌
	——
	98
	250 mg/kg
	是
	

	
	
	
	镍
	——
	46
	100mg/kg
	是
	

	
	
	
	含水率
	——
	34.7
	——
	——
	

	
	
	《地下水质量标准》（GB 14848-2017）
	pH值
	——
	7.4
	6.5≤pH≤8.5
	是
	厂内监测井

	
	
	
	高锰酸盐指数

（耗氧量）
	——
	0.7
	≤3.0mg/L
	是
	

	
	
	
	溶解性总固体
	——
	688
	≤1000mg/L
	是
	

	
	
	
	总硬度（以CaCO3计）
	——
	321
	≤450mg/L
	是
	

	
	
	
	氨氮
	——
	0.320
	≤0.50mg/L
	是
	

	
	
	
	挥发酚
	——
	ND
	≤0.002mg/L
	是
	

	
	
	
	氰化物
	——
	ND
	≤0.05mg/L
	是
	

	
	
	
	六价铬
	——
	ND
	≤0.05mg/L
	是
	

	
	
	
	亚硝酸盐氮
	——
	0.294
	≤1.00mg/L
	是
	

	
	
	
	硫化物
	——
	ND
	≤0.02mg/L
	是
	

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	——
	ND
	≤0.3mg/L
	是
	

	
	
	
	氟化物
	——
	0.36
	≤1.0mg/L
	是
	

	
	
	
	氯化物
	——
	72.8
	≤250mg/L
	是
	

	
	
	
	硝酸盐氮
	——
	12.8
	≤20.0mg/L
	是
	

	
	
	
	硫酸盐
	——
	30.8
	≤250mg/L
	是
	

	
	
	
	砷
	——
	ND
	≤0.01mg/L
	是
	

	
	
	
	汞
	——
	ND
	≤0.001mg/L
	是
	

	
	
	
	镉
	——
	ND
	≤0.005mg/L
	是
	

	
	
	
	铅
	——
	ND
	≤0.01mg/L
	是
	

	
	
	
	铜
	——
	ND
	≤1.00mg/L
	是
	

	
	
	
	锌
	——
	0.054
	≤1.00mg/L
	是
	

	
	
	
	镍
	——
	ND
	≤0.02mg/L
	是
	

	
	
	
	铁
	——
	0.02
	≤0.3mg/L
	是
	

	
	
	
	铝
	——
	0.105
	≤0.20mg/L
	是
	

	
	
	
	钠
	——
	17.8
	≤200mg/L
	是
	

	
	
	
	总大肠菌群
	——
	未检出
	≤3.0MPN/100ml
	是
	

	
	
	
	菌落总数
	——
	67
	≤100CFU/mL
	是
	

	武汉环境投资开发集团有限公司（武汉市千子山循环经济产业园医疗废物处理厂）

武汉环境投资开发集团有限公司（武汉市千子山循环经济产业园医疗废物处理厂）
	2025.

05.15
2025.

05.15

	GB15618-2018《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》
	PH值
	——
	6.8
	——
	是
	厂区外西侧荒地

	
	
	
	砷
	——
	11.3
	30 mg/kg
	是
	

	
	
	
	汞
	——
	0.228
	2.4mg/kg
	是
	

	
	
	
	镉
	——
	0.17
	0.3mg/kg
	是
	

	
	
	
	铅
	——
	24.6
	120mg/kg
	是
	

	
	
	
	铜
	——
	31
	100mg/kg
	是
	

	
	
	
	铬
	——
	65
	200 mg/kg
	是
	

	
	
	
	锌
	——
	107
	250 mg/kg
	是
	

	
	
	
	镍
	——
	43
	100mg/kg
	是
	

	
	
	
	六价铬
	——
	ND
	——
	——
	

	
	
	
	PH值
	——
	6.8
	——
	是
	厂区外东侧荒地

	
	
	
	砷
	——
	14.8
	30 mg/kg
	是
	

	
	
	
	汞
	——
	0.144
	2.4mg/kg
	是
	

	
	
	
	镉
	——
	0.05
	0.3mg/kg
	是
	

	
	
	
	铅
	——
	21.7
	120mg/kg
	是
	

	
	
	
	铜
	——
	36
	100mg/kg
	是
	

	
	
	
	铬
	——
	80
	200 mg/kg
	是
	

	
	
	
	锌
	——
	82
	250 mg/kg
	是
	

	
	
	
	镍
	——
	59
	100mg/kg
	是
	

	
	
	
	六价铬
	——
	ND
	——
	——
	

	
	
	《地下水质量标准》（GB 14848-2017）

《地下水质量标准》（GB 14848-2017）
	pH值
	——
	8.3
	5.5≤pH≤9.0
	是
	厂区内上游监测井

	
	
	
	高锰酸盐指数

（耗氧量）
	——
	0.8
	≤10.0mg/L
	是
	

	
	
	
	溶解性总固体
	——
	627
	≤2000mg/L
	是
	

	
	
	
	总硬度（以CaCO3计）
	——
	310
	≤650mg/L
	是
	

	
	
	
	氨氮
	——
	0.128
	≤1.50mg/L
	是
	

	
	
	
	挥发酚
	——
	ND
	≤0.01mg/L
	是
	

	
	
	
	氰化物
	——
	ND
	≤0.1mg/L
	是
	

	
	
	
	六价铬
	——
	ND
	≤0.05mg/L
	是
	

	
	
	
	亚硝酸盐氮
	——
	0.045
	≤4.80mg/L
	是
	

	
	
	
	硫化物
	——
	ND
	≤0.10mg/L
	是
	

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	——
	ND
	≤0.3mg/L
	是
	

	
	
	
	氟化物
	——
	0.41
	≤2.0mg/L
	是
	

	
	
	
	氯化物
	——
	43.8
	≤350mg/L
	是
	

	
	
	
	硝酸盐氮
	——
	16.1
	≤30.0mg/L
	是
	

	
	
	
	硫酸盐
	——
	90.3
	≤350mg/L
	是
	

	
	
	
	砷
	——
	ND
	≤0.05mg/L
	是
	

	
	
	
	汞
	——
	ND
	≤0.002mg/L
	是
	

	
	
	
	镉
	——
	ND
	≤0.01mg/L
	是
	

	
	
	
	铅
	——
	ND
	≤0.10mg/L
	是
	

	
	
	
	铜
	——
	ND
	≤1.50mg/L
	是
	

	
	
	
	锌
	——
	0.022
	≤5.00mg/L
	是
	

	
	
	
	镍
	——
	ND
	≤0.10mg/L
	是
	

	
	
	
	铁
	——
	ND
	≤2.0mg/L
	是
	

	
	
	
	锰
	——
	0.02
	≤1.50mg/L
	是
	

	
	
	
	铝
	——
	0.160
	≤0.50mg/L
	是
	

	
	
	
	钠
	——
	27.3
	≤400mg/L
	是
	

	
	
	
	总大肠菌群
	——
	未检出
	≤100MPN/100ml
	是
	

	
	
	
	菌落总数
	——
	72
	≤1000CFU/mL
	是
	

	
	
	
	pH值
	——
	8.5
	5.5≤pH≤9.0
	是
	厂区内中游监测井

	
	
	
	高锰酸盐指数

（耗氧量）
	——
	0.6
	≤10.0mg/L
	是
	

	
	
	
	溶解性总固体
	——
	894
	≤2000mg/L
	是
	

	
	
	
	总硬度（以CaCO3计）
	——
	396
	≤650mg/L
	是
	

	
	
	
	氨氮
	——
	0.140
	≤1.50mg/L
	是
	

	
	
	
	挥发酚
	——
	ND
	≤0.01mg/L
	是
	

	
	
	
	氰化物
	——
	ND
	≤0.1mg/L
	是
	

	
	
	
	六价铬
	——
	ND
	≤0.05mg/L
	是
	

	
	
	
	亚硝酸盐氮
	——
	ND
	≤4.80mg/L
	是
	

	
	
	
	硫化物
	——
	ND
	≤0.10mg/L
	是
	

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	——
	ND
	≤0.3mg/L
	是
	

	
	
	
	氟化物
	——
	0.48
	≤2.0mg/L
	是
	

	
	
	
	氯化物
	——
	41.6
	≤350mg/L
	是
	

	
	
	
	硝酸盐氮
	——
	ND
	≤30.0mg/L
	是
	

	
	
	
	硫酸盐
	——
	169
	≤350mg/L
	是
	

	
	
	
	砷
	——
	ND
	≤0.05mg/L
	是
	

	
	
	
	汞
	——
	ND
	≤0.002mg/L
	是
	

	
	
	
	镉
	——
	ND
	≤0.01mg/L
	是
	

	
	
	
	铅
	——
	ND
	≤0.10mg/L
	是
	

	
	
	
	铜
	——
	ND
	≤1.50mg/L
	是
	

	
	
	
	锌
	——
	ND
	≤5.00mg/L
	是
	

	
	
	
	镍
	——
	ND
	≤0.10mg/L
	是
	

	
	
	
	铁
	——
	ND
	≤2.0mg/L
	是
	

	
	
	
	锰
	——
	0.24
	≤1.50mg/L
	是
	

	
	
	
	铝
	——
	0.155
	≤0.50mg/L
	是
	

	
	
	
	钠
	——
	26.1
	≤400mg/L
	是
	

	
	
	
	总大肠菌群
	——
	未检出
	≤100MPN/100ml
	是
	

	
	
	
	菌落总数
	——
	53
	≤1000CFU/mL
	是
	

	武汉锦瑞技术有限公司
	2025.

08.14
	GB39726-2020《铸造工业大气污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》
	DA002制芯废气颗粒物排放浓度
	——
	14.8
	30mg/m3
	是
	

	
	
	
	DA002制芯废气颗粒物排放速率
	——
	0.4969
	——
	——
	

	
	
	
	DA002制芯废气酚类排放浓度
	——
	ND
	100mg/m3
	是
	

	
	
	
	DA002制芯废气酚类排放速率
	——
	＜0.0101
	0.10 kg/h
	是
	

	
	
	
	DA002制芯废气甲醛排放浓度
	——
	0.20
	25mg/m3
	是
	

	
	
	
	DA002制芯废气甲醛排放速率
	——
	0.0067
	0.26 kg/h
	是
	

	
	
	
	DA002制芯废气非甲烷总烃排放浓度
	——
	2.66
	120mg/m3
	是
	

	
	
	
	DA002制芯废气非甲烷总烃排放速率
	——
	0.0853
	10 kg/h
	是
	

	
	
	
	DA009浇注废气（法塔线）颗粒物排放浓度
	——
	6.5
	30mg/m3
	是
	

	
	
	
	DA009浇注废气（法塔线）颗粒物排放速率
	——
	0.2720
	——
	——
	

	
	
	
	DA009浇注废气（法塔线）酚类排放浓度
	——
	ND
	100mg/m3
	是
	

	
	
	
	DA009浇注废气（法塔线）酚类排放速率
	——
	＜0.0126
	0.10 kg/h
	是
	

	
	
	
	DA009浇注废气（法塔线）甲醛排放浓度
	——
	0.29
	25mg/m3
	是
	

	
	
	
	DA009浇注废气（法塔线）甲醛排放速率
	——
	0.0114
	0.26 kg/h
	是
	

	
	
	
	DA009浇注废气（法塔线）非甲烷总烃排放浓度
	——
	2.48
	120mg/m3
	是
	

	
	
	
	DA009浇注废气（法塔线）非甲烷总烃排放速率
	——
	0.1038
	10 kg/h
	是
	

	
	
	
	DA011浇注废气（柔性线）颗粒物排放浓度
	——
	15.5
	30mg/m3
	是
	

	
	
	
	DA011浇注废气（柔性线）颗粒物排放速率
	——
	0.6792
	——
	——
	

	
	
	
	DA011浇注废气（柔性线）酚类排放浓度
	——
	ND
	100mg/m3
	是
	

	
	
	
	DA011浇注废气（柔性线）酚类排放速率
	——
	＜0.0131
	0.10 kg/h
	是
	

	
	
	
	DA011浇注废气（柔性线）甲醛排放浓度
	——
	0.25
	25mg/m3
	是
	

	
	
	
	DA011浇注废气（柔性线）甲醛排放速率
	——
	0.0099
	0.26 kg/h
	是
	

	
	
	
	DA011浇注废气（柔性线）非甲烷总烃排放浓度
	——
	11.5
	120mg/m3
	是
	

	
	
	
	DA011浇注废气（柔性线）非甲烷总烃排放速率
	——
	0.4738
	10kg/h
	是
	

	
	
	GB14554-93《恶臭污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》
	厂界上风向1#  氨（最大值）
	——
	0.09
	1.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#  氨（最大值）
	——
	0.07
	1.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#  氨（最大值）
	——
	0.07
	1.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#  氨（最大值）
	——
	0.11
	1.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#硫化氢（最大值）
	——
	0.001
	0.06mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#硫化氢（最大值）
	——
	0.001
	0.06mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#硫化氢（最大值）
	——
	0.001
	0.06mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#硫化氢（最大值）
	——
	ND
	0.06mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#臭气浓度（最大值）
	——
	<10
	20
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#臭气浓度（最大值）
	——
	<10
	20
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#臭气浓度（最大值）
	——
	<10
	20
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#臭气浓度（最大值）
	——
	<10
	20
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#酚类（最大值）
	——
	0.003
	0.08mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#酚类（最大值）
	——
	ND
	0.08mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#酚类（最大值）
	——
	0.006
	0.08mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#酚类（最大值）
	——
	0.003
	0.08mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#甲醛（最大值）
	——
	0.03
	0.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#甲醛（最大值）
	——
	0.03
	0.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#甲醛（最大值）
	——
	0.03
	0.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#甲醛（最大值）
	——
	0.03
	0.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#颗粒物（最大值）
	——
	0.221
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#颗粒物（最大值）
	——
	0.243
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#颗粒物（最大值）
	——
	0.257
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#颗粒物（最大值）
	——
	0.259
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#非甲烷总烃（小时均值）
	——
	0.56
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#非甲烷总烃（小时均值）
	——
	0.53
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#非甲烷总烃（小时均值）
	——
	0.47
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#非甲烷总烃（小时均值）
	——
	0.53
	4.0mg/m3
	是
	

	武汉市蔡甸城投环境技术有限公司
	2025.

08.18
	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》
	PH值
	7.21-7.25
	7.12-7.18
	6~9
	是
	

	
	
	
	化学需氧量
	103
	22
	50 mg/L
	是
	

	
	
	
	氨氮
	15.8
	0.04
	5mg/L
	是
	

	
	
	
	五日生化需氧量
	——
	8.3
	10mg/L
	是
	

	
	
	
	总氮
	16.8
	11.0
	15mg/L
	是
	

	
	
	
	总磷
	1.71
	0.22
	0.5mg/L
	是
	

	
	
	
	悬浮物
	——
	7
	10mg/L
	是
	

	
	
	
	色度
	——
	6
	30倍
	是
	

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	——
	0.04L
	0.50mg/L
	是
	

	
	
	
	六价铬
	——
	0.004L
	0.05mg/L
	是
	

	
	
	
	总铬
	——
	0.03L
	0.1mg/L
	是
	

	
	
	
	总汞
	——
	0.00004L
	0.001mg/L
	是
	

	
	
	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	——
	213
	1000个/L
	是
	

	
	
	
	总铅
	——
	0.002L
	0.1mg/L
	是
	

	
	
	
	总镉
	——
	0.0001L
	0.01mg/L
	是
	

	
	
	
	总砷
	——
	0.0003L
	0.1mg/L
	是
	

	
	
	
	石油类
	——
	0.06L
	1mg/L
	是
	

	
	
	
	动植物油
	——
	0.06L
	1mg/L
	是
	

	武汉市融科优品装饰材料有限公司
	2025.

08.27、2025.

08.30
	GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、

DB42/1538-2019《湖北省印刷行业挥发性有机物排放标准》
	浸胶废气甲醛

排放浓度
	——
	15.7
	25mg/m3
	是
	

	
	
	
	浸胶废气甲醛

排放速率
	——
	0.172
	0.26 kg/h
	是
	

	
	
	
	浸胶废气非甲烷总烃排放浓度
	——
	18.8
	120mg/m3
	是
	

	
	
	
	浸胶废气非甲烷总烃排放速率
	——
	0.200
	10 kg/h
	是
	

	
	
	
	制胶废气甲醛

排放浓度
	——
	2.81
	5mg/m3
	是
	

	
	
	
	制胶废气甲醛

排放速率
	——
	0.0037
	——
	——
	

	
	
	
	制胶废气非甲烷总烃排放浓度
	——
	2.58
	60mg/m3
	是
	

	
	
	
	制胶废气非甲烷总烃排放速率
	——
	0.0033
	——
	——
	

	
	
	
	厂界上风向1#甲醛（最大值）
	——
	0.03
	0.20mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#甲醛（最大值）
	——
	0.04
	0.20mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#甲醛（最大值）
	——
	0.04
	0.20mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#甲醛（最大值）
	——
	0.03
	0.20mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#非甲烷总烃（小时均值）
	——
	0.37
	2.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#非甲烷总烃（小时均值）
	——
	0.33
	2.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#非甲烷总烃（小时均值）
	——
	0.36
	2.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#非甲烷总烃（小时均值）
	——
	0.33
	2.0mg/m3
	是
	

	武汉市四星润滑油有限责任公司
	2025.

09.18
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》
	1#出口非甲烷总烃排放浓度
	——
	1.29
	120mg/m3
	是
	

	
	
	
	1#出口非甲烷总烃排放速率
	——
	0.0079
	10 kg/h
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#非甲烷总烃（小时均值）
	——
	0.24
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#非甲烷总烃（小时均值）
	——
	0.24
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#非甲烷总烃（小时均值）
	——
	0.23
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#非甲烷总烃（小时均值）
	——
	0.21
	4.0mg/m3
	是
	

	武汉楷迩环保设备有限公司


	2025.

09.19
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、DB11/1226-2015《工业涂装工序大气污染物排放标准》
	涂装排气筒出口颗粒物排放浓度
	——
	ND
	120mg/m3
	是
	

	
	
	
	涂装排气筒出口颗粒物排放速率
	——
	<0.0228
	3.5 kg/h
	是
	

	
	
	
	涂装排气筒出口甲苯排放浓度
	——
	0.071
	40 mg/m3
	是
	

	
	
	
	涂装排气筒出口甲苯排放速率
	——
	0.0016
	3.1kg/h
	是
	

	
	
	
	涂装排气筒出口二甲苯排放浓度
	——
	0.064
	70mg/m3
	是
	

	
	
	
	涂装排气筒出口二甲苯排放速率
	——
	0.0015
	1.0kg/h
	是
	

	
	
	
	涂装排气筒出口非甲烷总烃排放浓度
	——
	3.33
	50mg/m3
	是
	

	
	
	
	涂装排气筒出口非甲烷总烃排放速率
	——
	0.0756
	——
	——
	

	
	
	
	厂界上风向1#

颗粒物（最大值）
	——
	0.196
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

颗粒物（最大值）
	——
	0.203
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

颗粒物（最大值）
	——
	0.200
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

颗粒物（最大值）
	——
	0.216
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#非甲烷总烃（最大值）
	——
	0.43
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#非甲烷总烃（最大值）
	——
	0.27
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#非甲烷总烃（最大值）
	——
	0.24
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#非甲烷总烃（最大值）
	——
	0.26
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

二甲苯（最大值）
	——
	ND
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

二甲苯（最大值）
	——
	ND
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

二甲苯（最大值）
	——
	ND
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

二甲苯（最大值）
	——
	ND
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

甲苯（最大值）
	——
	0.0004
	2.4mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

甲苯（最大值）
	——
	0.0007
	2.4mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

甲苯（最大值）
	——
	0.0005
	2.4mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

甲苯（最大值）
	——
	0.0005
	2.4mg/m3
	是
	

	万绍德环保科技（武汉）有限公司
	2025.

09.26
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》
	有组织排气筒

硫酸雾排放浓度
	——
	2.55
	45mg/m3
	是
	

	
	
	
	有组织排气筒

硫酸雾排放速率
	——
	0.0108
	1.5kg/h
	是
	

	
	
	
	有组织排气筒铅及其化合物排放浓度
	——
	0.0011
	0.7mg/m3
	是
	

	
	
	
	有组织排气筒铅及其化合物排放速率
	——
	4.81×10-6
	0.004kg/h
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

硫酸雾（最大值）
	——
	0.011
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

硫酸雾（最大值）
	——
	0.009
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

硫酸雾（最大值）
	——
	0.009
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

硫酸雾（最大值）
	——
	0.014
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#铅及其化合物（最大值）
	——
	2.04×10-4
	0.006mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#铅及其化合物（最大值）
	——
	2.27×10-4
	0.006mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#铅及其化合物（最大值）
	——
	2.04×10-4
	0.006mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#铅及其化合物（最大值）
	——
	1.96×10-4
	0.006mg/m3
	是
	

	武汉市环顺生态环保科技有限公司
	2025.

09.28
	GB14554-93《恶臭污染物排放标准》
	除臭废气排放口氨排放速率
	——
	0.0371
	4.9 kg/h
	是
	

	
	
	
	除臭废气排放口硫化氢排放速率
	——
	0.0001
	0.33 kg/h
	是
	

	
	
	
	除臭废气排放口臭气浓度（最大值）
	——
	130
	2000
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#  

氨（最大值）
	——
	0.03
	1.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#  

氨（最大值）
	——
	0.02
	1.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3# 

 氨（最大值）
	——
	0.07
	1.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#  

氨（最大值）
	——
	0.06
	1.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

硫化氢（最大值）
	——
	0.001
	0.06mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

硫化氢（最大值）
	——
	0.001
	0.06mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

硫化氢（最大值）
	——
	0.001
	0.06mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

硫化氢（最大值）
	——
	ND
	0.06mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

臭气浓度（最大值）
	——
	<10
	20
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

臭气浓度（最大值）
	——
	<10
	20
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

臭气浓度（最大值）
	——
	<10
	20
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

臭气浓度（最大值）
	——
	<10
	20
	是
	

	数码模冲压技术（武汉）有限公司
	2025.

10.13
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB14554-93《恶臭污染物排放标准》
	厂界上风向1#

颗粒物（最大值）
	——
	0.197
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

颗粒物（最大值）
	——
	0.220
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

颗粒物（最大值）
	——
	0.206
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

颗粒物（最大值）
	——
	0.212
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#  

氨（最大值）
	——
	0.03
	1.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#  

氨（最大值）
	——
	0.08
	1.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#  

氨（最大值）
	——
	0.04
	1.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#  

氨（最大值）
	——
	0.03
	1.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

硫化氢（最大值）
	——
	0.001
	0.06mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

硫化氢（最大值）
	——
	0.001
	0.06mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

硫化氢（最大值）
	——
	0.001
	0.06mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

硫化氢（最大值）
	——
	0.001
	0.06mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

臭气浓度（最大值）
	——
	<10
	20
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

臭气浓度（最大值）
	——
	<10
	20
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

臭气浓度（最大值）
	——
	<10
	20
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

臭气浓度（最大值）
	——
	<10
	20
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#非甲烷总烃（小时均值）
	——
	0.18
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#非甲烷总烃（小时均值）
	——
	0.17
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#非甲烷总烃（小时均值）
	——
	0.17
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#非甲烷总烃（小时均值）
	——
	0.16
	4.0mg/m3
	是
	

	森织汽车内饰（武汉）有限公司
	2025.

10.27
	GB8978-1996《污水综合排放标准》、GB/T31962-2015《污水排入城镇地下水道水质标准》
	PH值
	——
	7.28-7.40
	6-9
	是
	

	
	
	
	化学需氧量
	——
	51
	500mg/L
	是
	

	
	
	
	氨氮
	——
	6.29
	45mg/L
	是
	

	
	
	
	总磷
	——
	3.50
	8mg/L
	是
	

	
	
	
	悬浮物
	——
	152
	400mg/L
	是
	

	武汉市东升纺织有限责任公司
	2025.

10.31
	GB14554-93《恶臭污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》
	厂界上风向1#

颗粒物（最大值）
	——
	0.209
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

颗粒物（最大值）
	——
	0.223
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

颗粒物（最大值）
	——
	0.232
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

颗粒物（最大值）
	——
	0.226
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#  

氨（最大值）
	——
	0.07
	1.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#  

氨（最大值）
	——
	0.05
	1.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#  

氨（最大值）
	——
	0.06
	1.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#  

氨（最大值）
	——
	0.06
	1.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

硫化氢（最大值）
	——
	0.001
	0.06mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

硫化氢（最大值）
	——
	0.001
	0.06mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

硫化氢（最大值）
	——
	0.001
	0.06mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

硫化氢（最大值）
	——
	0.001
	0.06mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

臭气浓度（最大值）
	——
	<10
	20
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

臭气浓度（最大值）
	——
	<10
	20
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

臭气浓度（最大值）
	——
	<10
	20
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

臭气浓度（最大值）
	——
	<10
	20
	是
	

	武汉伟业鸿创汽车零部件制造有限公司
	2025.

11.05
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》


	DA002出口颗粒物排放浓度
	——
	22.5
	120mg/m3
	是
	

	
	
	
	DA002出口颗粒物排放速率
	——
	1.34
	1.75 kg/h
	是
	

	
	
	
	DA002出口甲苯排放浓度
	——
	0.094
	40 mg/m3
	是
	

	
	
	
	DA002出口甲苯排放速率
	——
	0.0056
	1.55kg/h
	是
	

	
	
	
	DA002出口二甲苯排放浓度
	——
	0.158
	70mg/m3
	是
	

	
	
	
	DA002出口二甲苯排放速率
	——
	0.0094
	0.5kg/h
	是
	

	
	
	
	DA002出口挥发性有机物排放浓度
	——
	1.79
	120mg/m3
	是
	

	
	
	
	DA002出口挥发性有机物排放速率
	——
	0.106
	5kg/h
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#甲苯（最大值）
	——
	0.0126
	2.4mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#甲苯（最大值）
	——
	0.0099
	2.4mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#甲苯（最大值）
	——
	0.0299
	2.4mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#甲苯（最大值）
	——
	0.0518
	2.4mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#二甲苯（最大值）
	——
	0.0304
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#二甲苯（最大值）
	——
	0.0513
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#二甲苯（最大值）
	——
	0.122
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#二甲苯（最大值）
	——
	0.147
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#挥发性有机物（最大值）
	——
	0.0592
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#挥发性有机物（最大值）
	——
	0.132
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#挥发性有机物（最大值）
	——
	0.200
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#挥发性有机物（最大值）
	——
	0.283
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#颗粒物（最大值）
	——
	0.235
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#颗粒物（最大值）
	——
	0.284
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#颗粒物（最大值）
	——
	0.403
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#颗粒物（最大值）
	——
	0.263
	1.0mg/m3
	是
	

	武汉金源兴安汽车零部件有限公司
	2025.

11.10
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》
	1#排气筒

颗粒物排放浓度
	——
	9.6
	120mg/m3
	是
	

	
	
	
	1#排气筒

颗粒物排放速率
	——
	0.5381
	3.5 kg/h
	是
	

	
	
	
	1#排气筒

甲苯排放浓度
	——
	0.475
	40mg/m3
	是
	

	
	
	
	1#排气筒

甲苯排放速率
	——
	0.0263
	3.1 kg/h
	是
	

	
	
	
	1#排气筒

二甲苯排放浓度
	——
	1.16
	70mg/m3
	是
	

	
	
	
	1#排气筒

二甲苯排放速率
	——
	0.0643
	1.0 kg/h
	是
	

	
	
	
	1#排气筒非甲烷总烃排放浓度
	——
	5.39
	120mg/m3
	是
	

	
	
	
	1#排气筒非甲烷总烃排放速率
	——
	0.3005
	10kg/h
	是
	

	
	
	
	2#排气筒

颗粒物排放浓度
	——
	26.8
	120mg/m3
	是
	

	
	
	
	2#排气筒

颗粒物排放速率
	——
	1.014
	3.5 kg/h
	是
	

	
	
	
	2#排气筒

甲苯排放浓度
	——
	0.040
	40mg/m3
	是
	

	
	
	
	2#排气筒

甲苯排放速率
	——
	0.0015
	3.1 kg/h
	是
	

	
	
	
	2#排气筒

二甲苯排放浓度
	——
	0.318
	70mg/m3
	是
	

	
	
	
	2#排气筒

二甲苯排放速率
	——
	0.0118
	1.0 kg/h
	是
	

	
	
	
	2#排气筒非甲烷总烃排放浓度
	——
	2.05
	120mg/m3
	是
	

	
	
	
	2#排气筒非甲烷总烃排放速率
	——
	0.0769
	10kg/h
	是
	

	
	
	
	3#排气筒

颗粒物排放浓度
	——
	10.1
	120mg/m3
	是
	

	
	
	
	3#排气筒

颗粒物排放速率
	——
	0.4911
	3.5 kg/h
	是
	

	
	
	
	3#排气筒

甲苯排放浓度
	——
	0.575
	40mg/m3
	是
	

	
	
	
	3#排气筒

甲苯排放速率
	——
	0.0280
	3.1 kg/h
	是
	

	
	
	
	3#排气筒

二甲苯排放浓度
	——
	2.02
	70mg/m3
	是
	

	
	
	
	3#排气筒

二甲苯排放速率
	——
	0.0982
	1.0 kg/h
	是
	

	
	
	
	3#排气筒非甲烷总烃排放浓度
	——
	2.47
	120mg/m3
	是
	

	
	
	
	3#排气筒非甲烷总烃排放速率
	——
	0.1194
	10kg/h
	是
	

	武汉金源兴安汽车零部件有限公司
	2025.

11.10
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》
	厂界上风向1#

颗粒物（最大值）
	——
	0.239
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

颗粒物（最大值）
	——
	0.293
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

颗粒物（最大值）
	——
	0.287
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

颗粒物（最大值）
	——
	0.332
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

甲苯（最大值）
	——
	0.0195
	2.4mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

甲苯（最大值）
	——
	0.0104
	2.4mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

甲苯（最大值）
	——
	0.0127
	2.4mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

甲苯（最大值）
	——
	0.0105
	2.4mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

二甲苯（最大值）
	——
	0.0988
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

二甲苯（最大值）
	——
	0.0964
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

二甲苯（最大值）
	——
	0.0641
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

二甲苯（最大值）
	——
	0.0616
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#非甲烷总烃（最大值）
	——
	0.40
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#非甲烷总烃（最大值）
	——
	0.31
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#非甲烷总烃（最大值）
	——
	0.39
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#非甲烷总烃（最大值）
	——
	0.34
	4.0mg/m3
	是
	

	武汉希冀锂能新材料科技有限公司
	2025.

11.11
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》
	厂界上风向1#

颗粒物（最大值）
	——
	0.200
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

颗粒物（最大值）
	——
	0.219
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

颗粒物（最大值）
	——
	0.207
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

颗粒物（最大值）
	——
	0.234
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#非甲烷总烃（平均值）
	——
	0.28
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#非甲烷总烃（平均值）
	——
	0.26
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#非甲烷总烃（平均值）
	——
	0.26
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#非甲烷总烃（平均值）
	——
	0.26
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#锡及其化合物（最大值）
	——
	2.63×10-6
	0.24mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#锡及其化合物（最大值）
	——
	3.02×10-6
	0.24mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#锡及其化合物（最大值）
	——
	2.99×10-6
	0.24mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#锡及其化合物（最大值）
	——
	2.70×10-6
	0.24mg/m3
	是
	

	武汉市天虹纸塑彩印有限公司
	2025.

11.12
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、DB42/1538-2019《湖北省印刷行业挥发性有机物排放标准》
	RTO出口颗粒物排放浓度
	——
	37.7
	120mg/m3
	是
	

	
	
	
	RTO出口颗粒物排放速率
	——
	2.048
	5.9kg/h
	是
	

	
	
	
	RTO出口二氧化硫排放浓度
	——
	ND
	550mg/m3
	是
	

	
	
	
	RTO出口二氧化硫排放速率
	——
	<0.1975
	4.3kg/h
	是
	

	
	
	
	RTO出口氮氧化物排放浓度
	——
	ND
	240mg/m3
	是
	

	
	
	
	RTO出口氮氧化物排放速率
	——
	<0.1975
	1.3kg/h
	是
	

	
	
	
	RTO出口非甲烷总烃排放浓度
	——
	2.57
	50mg/m3
	是
	

	
	
	
	RTO出口非甲烷总烃排放速率
	——
	0.1580
	1kg/h
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#非甲烷总烃（小时均值）
	——
	0.27
	2.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#非甲烷总烃（小时均值）
	——
	0.47
	2.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#非甲烷总烃（小时均值）
	——
	0.26
	2.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#非甲烷总烃（小时均值）
	——
	0.27
	2.0mg/m3
	是
	

	武汉东风鸿泰汽车资源循环利用有限公司
	2025.

11.13
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》
	1#净化出口非甲烷总烃排放浓度
	——
	0.33
	120mg/m3
	是
	

	
	
	
	1#净化出口非甲烷总烃排放速率
	——
	0.0020
	10kg/h
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#非甲烷总烃（最大值）
	——
	0.27
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#非甲烷总烃（最大值）
	——
	0.29
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#非甲烷总烃（最大值）
	——
	0.26
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#非甲烷总烃（最大值）
	——
	0.28
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#颗粒物（最大值）
	——
	0.224
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#颗粒物（最大值）
	——
	0.235
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#颗粒物（最大值）
	——
	0.228
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#颗粒物（最大值）
	——
	0.250
	1.0mg/m3
	是
	

	隆达铝业（武汉）有限公司
	2025.

11.14
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》
	P1废气排气筒

颗粒物排放浓度
	——
	4.9
	20mg/m3
	是
	

	
	
	
	P1废气排气筒

二氧化硫排放浓度
	——
	3
	100mg/m3
	是
	

	
	
	
	P1废气排气筒

氮氧化物排放浓度
	——
	36
	200mg/m3
	是
	

	
	
	
	P1废气排气筒

氯化氢排放浓度
	——
	5.26
	100mg/m3
	是
	

	
	
	
	P1废气排气筒

氯化氢排放速率
	——
	0.656
	1.01kg/h
	是
	

	
	
	
	P1废气排气筒

烟气黑度
	——
	<1级
	≤1级
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

颗粒物（最大值）
	——
	0.215
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

颗粒物（最大值）
	——
	0.237
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

颗粒物（最大值）
	——
	0.236
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

颗粒物（最大值）
	——
	0.270
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

氯化氢（最大值）
	——
	ND
	0.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

氯化氢（最大值）
	——
	ND
	0.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

氯化氢（最大值）
	——
	0.027
	0.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

氯化氢（最大值）
	——
	ND
	0.2mg/m3
	是
	

	武汉金雅佳新型节能高分子材料有限公司
	2025.

11.18
	GB37824-2019《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》
	有机废气排放口

颗粒物排放浓度
	——
	3.3
	20mg/m3
	是
	

	
	
	
	有机废气排放口挥发性有机物排放浓度
	——
	0.315
	80mg/m3
	是
	

	
	
	
	有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度
	——
	0.50
	60mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

颗粒物（最大值）
	——
	0.201
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

颗粒物（最大值）
	——
	0.239
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

颗粒物（最大值）
	——
	0.212
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

颗粒物（最大值）
	——
	0.241
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#非甲烷总烃（最大值）
	——
	0.56
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#非甲烷总烃（最大值）
	——
	0.88
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#非甲烷总烃（最大值）
	——
	0.33
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#非甲烷总烃（最大值）
	——
	0.42
	4.0mg/m3
	是
	

	武桥重工集团股份有限公司
	2025.

11.20
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》
	厂界上风向1#

颗粒物（最大值）
	——
	0.212
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

颗粒物（最大值）
	——
	0.383
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

颗粒物（最大值）
	——
	0.275
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

颗粒物（最大值）
	——
	0.289
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

苯（最大值）
	——
	0.0007
	0.40mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

苯（最大值）
	——
	0.0004
	0.40mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

苯（最大值）
	——
	0.0005
	0.40mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

苯（最大值）
	——
	ND
	0.40mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

甲苯（最大值）
	——
	0.0014
	2.4mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

甲苯（最大值）
	——
	0.0017
	2.4mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

甲苯（最大值）
	——
	0.0015
	2.4mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

甲苯（最大值）
	——
	0.0015
	2.4mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

二甲苯（最大值）
	——
	0.0061
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

二甲苯（最大值）
	——
	0.0021
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

二甲苯（最大值）
	——
	0.0021
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

二甲苯（最大值）
	——
	0.0010
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#非甲烷总烃（小时均值）
	——
	0.26
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#非甲烷总烃（小时均值）
	——
	0.26
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#非甲烷总烃（小时均值）
	——
	0.26
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#非甲烷总烃（小时均值）
	——
	0.26
	4.0mg/m3
	是
	

	武汉安在厨具有限公司


	2025.

11.21
	GB14554-93《恶臭污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》
	9#排气筒

氨排放速率
	——
	0.0108
	4.9 kg/h
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1# 

 氨（最大值）
	——
	0.12
	1.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#  

氨（最大值）
	——
	0.07
	1.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#  

氨（最大值）
	——
	0.03
	1.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4# 

 氨（最大值）
	——
	0.14
	1.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

硫化氢（最大值）
	——
	0.001
	0.06mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

硫化氢（最大值）
	——
	0.001
	0.06mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

硫化氢（最大值）
	——
	0.001
	0.06mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

硫化氢（最大值）
	——
	0.001
	0.06mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

臭气浓度（最大值）
	——
	<10
	20
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

臭气浓度（最大值）
	——
	<10
	20
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

臭气浓度（最大值）
	——
	<10
	20
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

臭气浓度（最大值）
	——
	<10
	20
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

颗粒物（最大值）
	——
	0.360
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

颗粒物（最大值）
	——
	0.222
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

颗粒物（最大值）
	——
	0.199
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

颗粒物（最大值）
	——
	0.256
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#非甲烷总烃（小时均值）
	——
	0.28
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#非甲烷总烃（小时均值）
	——
	0.29
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#非甲烷总烃（小时均值）
	——
	0.30
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#非甲烷总烃（小时均值）
	——
	0.30
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

二甲苯（最大值）
	——
	0.0022
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

二甲苯（最大值）
	——
	0.0025
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

二甲苯（最大值）
	——
	ND
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

二甲苯（最大值）
	——
	0.0022
	1.2mg/m3
	是
	

	武汉长华长源汽车零部件有限公司(一厂）
	2025.

11.21
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》
	厂界上风向1#

颗粒物（最大值）
	——
	0.298
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

颗粒物（最大值）
	——
	0.272
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

颗粒物（最大值）
	——
	0.300
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

颗粒物（最大值）
	——
	0.246
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#非甲烷总烃（平均值）
	——
	0.28
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#非甲烷总烃（平均值）
	——
	0.29
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#非甲烷总烃（平均值）
	——
	0.29
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#非甲烷总烃（平均值）
	——
	0.30
	4.0mg/m3
	是
	

	武汉长华长源汽车零部件有限公司(二厂）
	2025.

11.21
	GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、DB35/323-2018《厦门市大气污染物排放标准》
	电泳烘干废气

颗粒物排放浓度
	——
	<20
	120mg/m3
	是
	

	
	
	
	电泳烘干废气

颗粒物排放速率
	——
	<0.0558
	2.95 kg/h
	是
	

	
	
	
	电泳烘干废气

二氧化硫排放浓度
	——
	5
	550mg/m3
	是
	

	
	
	
	电泳烘干废气

二氧化硫排放速率
	——
	0.0131
	2.15 kg/h
	是
	

	
	
	
	电泳烘干废气

氮氧化物排放浓度
	——
	16
	240mg/m3
	是
	

	
	
	
	电泳烘干废气

氮氧化物排放速率
	——
	0.0418
	0.65kg/h
	是
	

	
	
	
	电泳烘干废气非甲烷总烃排放浓度
	——
	29.1
	40mg/m3
	是
	

	
	
	
	电泳烘干废气非甲烷总烃排放速率
	——
	0.0776
	2.4kg/h
	是
	

	
	
	
	1#焊接废气非甲烷总烃排放浓度
	——
	3.72
	40mg/m3
	是
	

	
	
	
	1#焊接废气非甲烷总烃排放速率
	——
	0.0259
	2.4kg/h
	是
	

	
	
	
	2#锅炉废气排气筒

颗粒物折算浓度
	——
	ND
	20mg/m3
	是
	

	
	
	
	2#锅炉废气排气筒

二氧化硫折算浓度
	——
	5
	50mg/m3
	是
	

	
	
	
	2#锅炉废气排气筒

氮氧化物折算浓度
	——
	76
	150mg/m3
	是
	

	
	
	
	2#锅炉废气排气筒

烟气黑度
	——
	<1级
	≤1级
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

颗粒物（最大值）
	——
	0.298
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

颗粒物（最大值）
	——
	0.272
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

颗粒物（最大值）
	——
	0.300
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

颗粒物（最大值）
	——
	0.246
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#非甲烷总烃（平均值）
	——
	0.28
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#非甲烷总烃（平均值）
	——
	0.29
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#非甲烷总烃（平均值）
	——
	0.29
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#非甲烷总烃（平均值）
	——
	0.30
	4.0mg/m3
	是
	

	武汉市中环金属涂装有限公司
	2025.

11.21
	GB8978-1996《污水综合排放标准》、GB/T31962-2015《污水排入城镇地下水道水质标准》 
	PH值
	——
	7.90-8.02
	6~9
	是
	

	
	
	
	化学需氧量
	——
	82
	500 mg/L
	是
	

	
	
	
	氨氮
	——
	7.93
	45mg/L
	是
	

	
	
	
	总磷
	——
	0.10
	8mg/L
	是
	

	武汉恒源龙裕精密机械制造有限公司
	2025.

11.21
	GB8978-1996《污水综合排放标准》、GB/T31962-2015《污水排入城镇地下水道水质标准》 
	PH值
	——
	8.35-8.42
	6~9
	是
	

	
	
	
	化学需氧量
	——
	91
	500 mg/L
	是
	

	
	
	
	氨氮
	——
	11.2
	45mg/L
	是
	

	
	
	
	总磷
	——
	5.18
	8mg/L
	是
	

	武汉环境投资开发集团有限公司（武汉市千子山循环经济产业园危险废物处置厂）

武汉环境投资开发集团有限公司（武汉市千子山循环经济产业园危险废物处置厂）

武汉环境投资开发集团有限公司（武汉市千子山循环经济产业园危险废物处置厂）


	2025.

11.22
2025.

11.22

2025.

11.22
	GB14554-93《恶臭污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、DB35/323-2018《厦门市大气污染物排放标准》

GB14554-93《恶臭污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、DB35/323-2018《厦门市大气污染物排放标准》

GB14554-93《恶臭污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、DB35/323-2018《厦门市大气污染物排放标准》
	甲类库废气颗粒物排放浓度
	——
	1.6
	120mg/m3
	是
	

	
	
	
	甲类库废气颗粒物排放速率
	——
	0.0785
	4.94 kg/h
	是
	

	
	
	
	甲类库废气非甲烷总烃排放浓度
	——
	1.19
	60mg/m3
	是
	

	
	
	
	甲类库废气非甲烷总烃排放速率
	——
	0.0570
	1.8kg/h
	是
	

	
	
	
	甲类库废气氟化物排放浓度
	——
	0.12
	9.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	甲类库废气氟化物排放速率
	——
	0.0058
	0.142kg/h
	是
	

	
	
	
	甲类库废气氯化氢排放浓度
	——
	2.45
	100mg/m3
	是
	

	
	
	
	甲类库废气氯化氢排放速率
	——
	0.120
	0.362kg/h
	是
	

	
	
	
	甲类库废气氨排放速率
	——
	0.0133
	8.7kg/h
	是
	

	
	
	
	甲类库废气硫化氢排放速率
	——
	0.0131
	0.58kg/h
	是
	

	
	
	
	甲类库废气臭气浓度排放速率
	——
	130
	2000
	是
	

	
	
	
	有机废物暂存库1废气氟化物排放浓度
	——
	0.12
	9.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	有机废物暂存库1废气氟化物排放速率
	——
	0.0013
	0.10kg/h
	是
	

	
	
	
	有机废物暂存库1废气氯化氢排放浓度
	——
	3.47
	100mg/m3
	是
	

	
	
	
	有机废物暂存库1废气氯化氢排放速率
	——
	0.0375
	0.26kg/h
	是
	

	
	
	
	有机废物暂存库1废气非甲烷总烃排放浓度
	——
	0.64
	60mg/m3
	是
	

	
	
	
	有机废物暂存库1废气非甲烷总烃排放速率
	——
	0.0069
	1.8kg/h
	是
	

	
	
	
	有机废物暂存库1废气甲苯排放浓度
	——
	0.006
	40mg/m3
	是
	

	
	
	
	有机废物暂存库1废气甲苯排放速率
	——
	0.00006
	3.1kg/h
	是
	

	
	
	
	有机废物暂存库1废气二甲苯排放浓度
	——
	ND
	70mg/m3
	是
	

	
	
	
	有机废物暂存库1废气二甲苯排放速率
	——
	<0.0001
	1.0kg/h
	是
	

	
	
	
	有机废物暂存库1废气颗粒物排放浓度
	——
	ND
	120mg/m3
	是
	

	
	
	
	有机废物暂存库1废气颗粒物排放速率
	——
	<0.0170
	3.5 kg/h
	是
	

	
	
	
	有机废物暂存库1废气氨排放速率
	——
	0.0043
	4.9kg/h
	是
	

	
	
	
	有机废物暂存库1废气硫化氢排放速率
	——
	0.0017
	0.33kg/h
	是
	

	
	
	
	有机废物暂存库1废气臭气浓度排放速率
	——
	113
	2000
	是
	

	
	
	
	焚烧车间废气颗粒物排放浓度
	——
	ND
	120mg/m3
	是
	

	
	
	
	焚烧车间废气颗粒物排放速率
	——
	<0.0297
	14.45 kg/h
	是
	

	
	
	
	焚烧车间废气氯化氢排放浓度
	——
	3.63
	100mg/m3
	是
	

	
	
	
	焚烧车间废气氯化氢排放速率
	——
	0.101
	0.915kg/h
	是
	

	
	
	
	焚烧车间废气非甲烷总烃排放浓度
	——
	45.5
	60mg/m3
	是
	

	
	
	
	焚烧车间废气非甲烷总烃排放速率
	——
	1.31
	1.8kg/h
	是
	

	
	
	
	焚烧车间废气氟化物排放浓度
	——
	0.20
	9.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	焚烧车间废气氟化物排放速率
	——
	0.0056
	0.38kg/h
	是
	

	
	
	
	焚烧车间废气氨排放速率
	——
	0.110
	14.0kg/h
	是
	

	
	
	
	焚烧车间废气硫化氢排放速率
	——
	0.0017
	0.90kg/h
	是
	

	
	
	
	焚烧车间废气臭气浓度排放速率
	——
	733
	6000
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#  

氨（最大值）
	——
	0.16
	1.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#  

氨（最大值）
	——
	0.05
	1.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#  

氨（最大值）
	——
	0.05
	1.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#  

氨（最大值）
	——
	0.04
	1.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

硫化氢（最大值）
	——
	0.001
	0.06mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

硫化氢（最大值）
	——
	0.001
	0.06mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

硫化氢（最大值）
	——
	0.001
	0.06mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

硫化氢（最大值）
	——
	0.001
	0.06mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

臭气浓度（最大值）
	——
	<10
	20
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

臭气浓度（最大值）
	——
	18
	20
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

臭气浓度（最大值）
	——
	<10
	20
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

臭气浓度（最大值）
	——
	<10
	20
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

氟化物（最大值）
	——
	ND
	0.02mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

氟化物（最大值）
	——
	ND
	0.02mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

氟化物（最大值）
	——
	ND
	0.02mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

氟化物（最大值）
	——
	ND
	0.02mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

氯化氢（最大值）
	——
	0.025
	0.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

氯化氢（最大值）
	——
	0.023
	0.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

氯化氢（最大值）
	——
	0.021
	0.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

氯化氢（最大值）
	——
	ND
	0.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

颗粒物（最大值）
	——
	0.221
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

颗粒物（最大值）
	——
	0.361
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

颗粒物（最大值）
	——
	0.233
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

颗粒物（最大值）
	——
	0.232
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#非甲烷总烃（最大值）
	——
	0.32
	2.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#非甲烷总烃（最大值）
	——
	0.67
	2.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#非甲烷总烃（最大值）
	——
	0.38
	2.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#非甲烷总烃（最大值）
	——
	0.42
	2.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

二甲苯（最大值）
	——
	0.0009
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

二甲苯（最大值）
	——
	0.0028
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

二甲苯（最大值）
	——
	0.0017
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

二甲苯（最大值）
	——
	ND
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

甲苯（最大值）
	——
	0.0011
	2.4mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

甲苯（最大值）
	——
	0.0019
	2.4mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

甲苯（最大值）
	——
	0.0036
	2.4mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

甲苯（最大值）
	——
	ND
	2.4mg/m3
	是
	

	武汉环境投资开发集团有限公司（武汉市千子山循环经济产业园污水集中处理厂）
	2025.

11.22
	GB14554-93《恶臭污染物排放标准》
	除臭装置废气氨排放速率
	——
	0.024
	4.9kg/h
	是
	

	
	
	
	除臭装置废气硫化氢排放速率
	——
	0.001
	0.33kg/h
	是
	

	
	
	
	除臭装置废气臭气浓度排放速率
	——
	130
	2000
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#  

氨（最大值）
	——
	0.06
	1.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#  

氨（最大值）
	——
	0.07
	1.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#  

氨（最大值）
	——
	0.07
	1.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#  

氨（最大值）
	——
	0.04
	1.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

硫化氢（最大值）
	——
	0.001
	0.06mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

硫化氢（最大值）
	——
	0.001
	0.06mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

硫化氢（最大值）
	——
	0.001
	0.06mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

硫化氢（最大值）
	——
	ND
	0.06mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

臭气浓度（最大值）
	——
	<10
	20
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

臭气浓度（最大值）
	——
	<10
	20
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

臭气浓度（最大值）
	——
	<10
	20
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

臭气浓度（最大值）
	——
	<10
	20
	是
	

	武汉新纳科数码科技有限公司
	2025.

11.23
	GB30484-2013《电池工业污染物排放标准》
	DA001含铅废气排放口颗粒物排放浓度
	——
	ND
	30mg/m3
	是
	

	
	
	
	DA001含铅废气排放口铅及其化合物排放浓度
	——
	0.150
	0.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	DA002硫酸雾排放口硫酸雾排放浓度
	——
	1.38
	5mg/m3
	是
	

	武汉鲜啤三十公里科技有限公司
	2025.

11.24
	GB19821-2005《啤酒工业污染物排放标准》
	PH值
	——
	7.29-7.36
	6~9
	是
	

	
	
	
	化学需氧量
	——
	381
	10000 mg/L
	是
	

	
	
	
	氨氮
	——
	11.4
	50mg/L
	是
	

	
	
	
	总磷
	——
	2.34
	30mg/L
	是
	

	武汉绿淼环境工程技术有限公司
	2025.

11.25
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》
	厂界上风向1#非甲烷总烃（平均值）
	——
	0.22
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#非甲烷总烃（平均值）
	——
	0.24
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#非甲烷总烃（平均值）
	——
	0.22
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#非甲烷总烃（平均值）
	——
	0.21
	4.0mg/m3
	是
	

	武汉博智瑞汽车饰件有限公司
	2025.

11.25
	GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》
	打磨废气排放口

颗粒物排放浓度
	——
	ND
	120mg/m3
	是
	

	
	
	
	打磨废气排放口

颗粒物排放速率
	——
	<0.0106
	1.75 kg/h
	是
	

	
	
	
	喷涂废气排放口

颗粒物排放浓度
	——
	1.5
	120mg/m3
	是
	

	
	
	
	喷涂废气排放口

颗粒物排放速率
	——
	0.0160
	2.5 kg/h
	是
	

	
	
	
	喷涂废气排放口

甲苯排放浓度
	——
	0.718
	40mg/m3
	是
	

	
	
	
	喷涂废气排放口

甲苯排放速率
	——
	0.0086
	2.2kg/h
	是
	

	
	
	
	喷涂废气排放口

二甲苯排放浓度
	——
	1.48
	70mg/m3
	是
	

	
	
	
	喷涂废气排放口

二甲苯排放速率
	——
	0.0158
	0.7kg/h
	是
	

	
	
	
	喷涂废气排放口非甲烷总烃排放浓度
	——
	10.9
	60mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

苯（最大值）
	——
	ND
	0.4mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

苯（最大值）
	——
	0.0017
	0.4mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

苯（最大值）
	——
	0.0012
	0.4mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

苯（最大值）
	——
	0.0010
	0.4mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

甲苯（最大值）
	——
	0.0036
	0.8mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

甲苯（最大值）
	——
	0.0102
	0.8mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

甲苯（最大值）
	——
	0.0083
	0.8mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

甲苯（最大值）
	——
	0.0125
	0.8mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

二甲苯（最大值）
	——
	0.0006
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

二甲苯（最大值）
	——
	0.0072
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

二甲苯（最大值）
	——
	0.0028
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

二甲苯（最大值）
	——
	0.0147
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#非甲烷总烃（平均值）
	——
	0.22
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#非甲烷总烃（平均值）
	——
	0.20
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#非甲烷总烃（平均值）
	——
	0.20
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#非甲烷总烃（平均值）
	——
	0.21
	4.0mg/m3
	是
	

	武汉华夏玻璃制品有限公司
	2025.

11.25
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB26453-2022《玻璃工业大气污染物排放标准》、GB14554-93《恶臭污染物排放标准》
	窑炉废气排放口

颗粒物折算浓度
	——
	4.0
	30mg/m3
	是
	

	
	
	
	窑炉废气排放口

二氧化硫折算浓度
	——
	ND
	200mg/m3
	是
	

	
	
	
	窑炉废气排放口

氮氧化物折算浓度
	——
	54
	500mg/m3
	是
	

	
	
	
	窑炉废气排放口铅及其化合物折算浓度
	——
	0.0172
	0.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	窑炉废气排放口

氟化物折算浓度
	——
	3.77
	5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

颗粒物（最大值）
	——
	0.477
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

颗粒物（最大值）
	——
	0.271
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

颗粒物（最大值）
	——
	0.281
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

颗粒物（最大值）
	——
	0.371
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#铅及其化合物（最大值）
	——
	1.90×10-4
	0.006mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#铅及其化合物（最大值）
	——
	2.72×10-4
	0.006mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#铅及其化合物（最大值）
	——
	3.53×10-4
	0.006mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#铅及其化合物（最大值）
	——
	2.70×10-4
	0.006mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#  

氨（最大值）
	——
	0.04
	1.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#  

氨（最大值）
	——
	0.04
	1.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#  

氨（最大值）
	——
	0.07
	1.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#  

氨（最大值）
	——
	0.12
	1.5mg/m3
	是
	

	中建钢构武汉有限公司


	2025.

11.25
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》


	5#排气筒

颗粒物排放浓度
	——
	<1.83
	120mg/m3
	是
	

	
	
	
	5#排气筒

颗粒物排放速率
	——
	<0.0437
	4.66kg/h
	是
	

	
	
	
	5#排气筒

苯排放浓度
	——
	0.331
	12mg/m3
	是
	

	
	
	
	5#排气筒

苯排放速率
	——
	0.0077
	0.65kg/h
	是
	

	
	
	
	5#排气筒

甲苯排放浓度
	——
	4.32
	40mg/m3
	是
	

	
	
	
	5#排气筒

甲苯排放速率
	——
	0.101
	3.88kg/h
	是
	

	
	
	
	5#排气筒

二甲苯排放浓度
	——
	2.21
	70mg/m3
	是
	

	
	
	
	5#排气筒

二甲苯排放速率
	——
	0.0519
	1.27kg/h
	是
	

	
	
	
	5#排气筒非甲烷总烃排放浓度
	——
	0.61
	120mg/m3
	是
	

	
	
	
	5#排气筒非甲烷总烃排放速率
	——
	0.0144
	12.1kg/h
	是
	

	
	
	
	7#排气筒非甲烷总烃排放浓度
	——
	3.26
	120mg/m3
	是
	

	
	
	
	7#排气筒非甲烷总烃排放速率
	——
	0.0158
	10kg/h
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

颗粒物（最大值）
	——
	0.373
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

颗粒物（最大值）
	——
	0.313
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

颗粒物（最大值）
	——
	0.419
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

颗粒物（最大值）
	——
	0.249
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

苯（最大值）
	——
	0.0021
	0.4mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

苯（最大值）
	——
	0.0011
	0.4mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

苯（最大值）
	——
	ND
	0.4mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

苯（最大值）
	——
	ND
	0.4mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

甲苯（最大值）
	——
	0.0017
	2.4mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

甲苯（最大值）
	——
	0.0013
	2.4mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

甲苯（最大值）
	——
	0.0013
	2.4mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

甲苯（最大值）
	——
	0.0013
	2.4mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

二甲苯（最大值）
	——
	0.0108
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

二甲苯（最大值）
	——
	0.0010
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

二甲苯（最大值）
	——
	0.0034
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

二甲苯（最大值）
	——
	0.0079
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#非甲烷总烃（平均值）
	——
	0.26
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#非甲烷总烃（平均值）
	——
	0.27
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#非甲烷总烃（平均值）
	——
	0.26
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#非甲烷总烃（平均值）
	——
	0.26
	4.0mg/m3
	是
	

	武汉华庆汽车部件有限公司
	2025.

11.26
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》、GB14554-93《恶臭污染物排放标准》
	2#排气筒非甲烷总烃排放浓度
	——
	1.88
	120mg/m3
	是
	

	
	
	
	2#排气筒非甲烷总烃排放速率
	——
	0.0053
	5kg/h
	是
	

	
	
	
	3#排气筒颗粒物折算浓度
	——
	101
	200mg/m3
	是
	

	
	
	
	3#排气筒二氧化硫排放浓度
	——
	17
	550mg/m3
	是
	

	
	
	
	3#排气筒二氧化硫排放速率
	——
	0.0553
	1.3kg/h
	是
	

	
	
	
	3#排气筒氮氧化物排放浓度
	——
	4
	240mg/m3
	是
	

	
	
	
	3#排气筒氮氧化物排放速率
	——
	0.0125
	0.385kg/h
	是
	

	
	
	
	3#排气筒非甲烷总烃排放浓度
	——
	27.3
	120mg/m3
	是
	

	
	
	
	3#排气筒非甲烷总烃排放速率
	——
	0.0801
	5kg/h
	是
	

	
	
	
	烟气黑度
	——
	<1级
	1级
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

颗粒物（最大值）
	——
	0.256
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

颗粒物（最大值）
	——
	0.392
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

颗粒物（最大值）
	——
	0.236
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

颗粒物（最大值）
	——
	0.230
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#  

氨（最大值）
	——
	0.04
	1.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#  

氨（最大值）
	——
	0.05
	1.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#  

氨（最大值）
	——
	0.05
	1.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#  

氨（最大值）
	——
	0.07
	1.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

硫化氢（最大值）
	——
	0.001
	0.06mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

硫化氢（最大值）
	——
	0.001
	0.06mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

硫化氢（最大值）
	——
	0.001
	0.06mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

硫化氢（最大值）
	——
	0.001
	0.06mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

硫酸雾（最大值）
	——
	0.010
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

硫酸雾（最大值）
	——
	0.012
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

硫酸雾（最大值）
	——
	0.009
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

硫酸雾（最大值）
	——
	0.011
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

氯化氢（最大值）
	——
	0.020
	0.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

氯化氢（最大值）
	——
	ND
	0.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

氯化氢（最大值）
	——
	0.022
	0.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

氯化氢（最大值）
	——
	0.023
	0.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#非甲烷总烃（平均值）
	——
	0.24
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#非甲烷总烃（平均值）
	——
	0.27
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#非甲烷总烃（平均值）
	——
	0.26
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#非甲烷总烃（平均值）
	——
	0.25
	4.0mg/m3
	是
	

	武汉新中德塑机股份有限公司
	2025.

11.26
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB14554-93《恶臭污染物排放标准》
	厂界上风向1#

颗粒物（最大值）
	——
	0.277
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

颗粒物（最大值）
	——
	0.204
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

颗粒物（最大值）
	——
	0.223
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

颗粒物（最大值）
	——
	0.234
	1.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#  

氨（最大值）
	——
	0.04
	1.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#  

氨（最大值）
	——
	0.05
	1.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#  

氨（最大值）
	——
	0.05
	1.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#  

氨（最大值）
	——
	0.05
	1.5mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

硫化氢（最大值）
	——
	0.002
	0.06mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

硫化氢（最大值）
	——
	0.001
	0.06mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

硫化氢（最大值）
	——
	0.002
	0.06mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

硫化氢（最大值）
	——
	0.001
	0.06mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

苯（最大值）
	——
	0.0008
	0.4mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

苯（最大值）
	——
	0.0007
	0.4mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

苯（最大值）
	——
	ND
	0.4mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

苯（最大值）
	——
	0.0005
	0.4mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

甲苯（最大值）
	——
	0.0022
	2.4mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

甲苯（最大值）
	——
	0.0024
	2.4mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

甲苯（最大值）
	——
	0.0012
	2.4mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

甲苯（最大值）
	——
	0.0026
	2.4mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#

二甲苯（最大值）
	——
	0.0029
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#

二甲苯（最大值）
	——
	0.0025
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#

二甲苯（最大值）
	——
	0.0008
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#

二甲苯（最大值）
	——
	0.0026
	1.2mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#挥发性有机物（最大值）
	——
	0.0076
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#挥发性有机物（最大值）
	——
	0.0066
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#挥发性有机物（最大值）
	——
	0.0027
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#挥发性有机物（最大值）
	——
	0.0075
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界上风向1#非甲烷总烃（平均值）
	——
	0.29
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向2#非甲烷总烃（平均值）
	——
	0.31
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向3#非甲烷总烃（平均值）
	——
	0.32
	4.0mg/m3
	是
	

	
	
	
	厂界下风向4#非甲烷总烃（平均值）
	——
	0.30
	4.0mg/m3
	是
	


备注：“——”表示未监测及评价；结果有“L”表示未检出；ND表示检测结果低于分析方法检出限。
武汉市蔡甸区生态环境监测站

                                  2025年12月17日

